وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كلية المستقبل الجامعة

قسم الهندسة الكيمياوية والصناعات النفطية

المرحلة الاولى

منهاج التدريب العملي لمادة الورش الهندسية

ورشة الخراطة-الجزء الثاني

Engineering workshops

اعداد

م.م. سارة علي عبد الحسين

2021-2022

عناصر عملية القطع في الخراطة

1- سرعة القطعVc) ) :هي المسافة الخطية التي يقطعها الحد القاطع للعدة بالنسبة الى السطح المشغل في اتجاه الحركة الرئيسية في وحدة الزمن وعادة ما يعبر عنها بوحدات m / min

وتحسب السرعة بالعلاقة :

Vc=π×D×n1000               m/min

حيث ان :

D: قطر السطح المعرض للتشغيل

n: عدد دورات المشغولة في الدقيقة

مثال/ : احسب سرعة الدوران عند خراطة قطعة قطرها 125 مم وقطعة أخرى قطرها 55 مم وكانت سرعة القطع 20 م/د في الحالتين

n=Vc×1000π×D=20×1000π×125=50.92≈51 rpm

n=Vc×1000π×D=20×1000π×55=115.7≈116 rpm

وتبين الحسابات ان القطعة ذات القطر الصغير تدور بسرعة اكبر من القطعة ذات القطر الكبير عند استعمال نفس سرعة القطع.

2- معدل التغذية ( F ) : هو مقدار انتقال الحد القاطع لقلم القطع لـدى دوران القطعـة المعرضـة للتشغيل دورة واحدة . و يرمز اليه ب F و يقاس ب rev/mm

3-عمق القطع  : هي ثخانة طبقة المعدن المنزوعـة في شوط واحد لقلـم القطع وتقاس بوحدة mm

مائع تبريد القطع: هو أحد أنواع المبردات والمزلقات المصنعة خصيصًا لعمليات صنع الأدوات المعدنية. ولسوائل القطع أنواع عديدة، فمنها الزيوت ومستحلبات الزيت مع الماء والغازات الأخرى.

تتولد الحرارة أثناء عملية قطع المعادن بسبب انتقال جزيئات المعدن بنسبة لبعضها البعض وبسبب احتكاك هذه الجزيئات أثناء الانتقال واحتكاك الرايش بالسطح الأمامي للقلم واحتكاك سطحه الخلفي بسطح القطعة المعرضة للتشغيل.

فوائد موائع تبريد القطع

1- تخفيض الحرارة

2- تقليل الاحتكاك

3- إطالة عمر العدة يسبب تقليل الاحتكاك

4- تحسين جودة المنتج يسبب تقليل الحد القاطع الناشئ

5- تسهيل ازالة النحاتة

6- تقليل تشويه الشغلة

7- حماية اجزاء الماكنة من حرارة النحاتة

8- حماية حافة القطع من التأكسد

اسئلة المناقشة

1- عرف الخراطة.

2- عدد اجزاء المخرطة.

3- اذكر 5 انواع من الخراطة.

4- احسب سرعة القطع عند خراطة قطعة قطرها 40 مم و سرعة الدوران 120 rpm.

5- ما هو سائل تبريد القطع؟